Technická specifikace

Název veřejné zakázky:	POŘÍZENÍ MALOTRAKTORU PRO OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA

Identifikační údaje zadavatele:		OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA

Sídlo:						Pavlovice u Kojetína 55, PSČ 798 30

IČO:						70891532

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

| Parametry |  | Vyplní uchazeč – ANO/NE + skutečná nabídnutá hodnota |
| --- | --- | --- |
| Traktor |  |  |
| - pohon všech kol |  |  |
| - řiditelná přední náprava |  |  |
| - dieselový motor o výkonu min. 35 kW |  |  |
| - přední 3 bodový závěs s nosností min. 400 kg |  |  |
| - zadní 3 bodový závěs dle ISO, nosnost min. 1200 kg |  |  |
| - povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích |  |  |
| Převodovka |  |  |
| - synchronizovaná převodovka min. 12 rychlostí vpřed a 12 rychlostí vzad |  |  |
| Vývodová hřídel |  |  |
| - zadní s tříbodovým závěsem 540 ot./min. |  |  |
| - elektrohydraulické zapínání vývodové hřídele |  |  |
| Hydraulika |  |  |
| - čerpadlo s pracovním výkonem hydrauliky min. 35l/min, min. 160 Bar |  |  |
| - hydraulické okruhy – min. 2 vpředu a 2 vzadu |  |  |
| Kabina |  |  |
| - nastavitelné odpružené sedadlo |  |  |
| - vytápěná s ventilací |  |  |
| - rádio |  |  |
| - přední i zadní stěrač a pracovní světla |  |  |
| - maják oranžové barvy |  |  |
| Pneumatiky |  |  |
| - Agro |  |  |
| - blatníky všech kol |  |  |
| - min. šířka 260 mm |  |  |
| - Závaží v zadních kolech min 2x 40 kg |  |  |
| Rozměry |  |  |
| - bez požadavků |  |  |
| Příslušenství: |  |  |
| - kartáč – čelní, hydraulicky poháněný, celoroční, s clonou proti odletu, možnost natáčení (mechanicky) - záběr 1850 mm. |  |  |
| - rozmetadlo (sypač) – vhodné pro posyp solí a kamennou drtí, nerezové rozmetací ústrojí, usměrňovací deflektor, kryt zásobníku, regulace směru a intenzity posypu z kabiny traktoru, zásobník min. na 300 kg posypu |  |  |
| - příkopového rameno – vlastní hydraulické čerpadlo, stabilizátory na uchycení ramene do tříbodového závěsu, plovoucí poloha mulčovací hlavy, nastavitelný opěrný válec hlavy, protinárazová pojistka, reverzační chod rotoru, min. kolmý pracovní dosah 3,90 m, pracovní záběr mulčovací hlavy 0,80 m |  |  |
| - kontejnerový nosič vč. kontejneru - užitečná nosnost kontejnerového nosiče 2700 kg, výška háku 1 m, šířka rolen 106 cm, brzděný, klíny pod kola, blatníky, opěrná patka, náprava BPW |  |  |
| - cisterna na vodu – min. objem 1500 l, vlastní čerpadlo poháněné hřídelí přes kardan, klíny pod kola, blatníky, podpěrná patka, sací hadice min. 5 metrů s košem pro čerpání vody, brzděná, použitelná pro zálivku dřevin |  |  |
| Veškeré dodávané příslušenství musí tvořit s nabízeným traktorem funkční celek (součástí nabídky bude k provozu nutné příslušenství - vč. hřídelí, nástavců atp.) |  |  |
| Obsluha traktoru s příslušenstvím bude možná s ŘP skupiny B (mimo kontejnerový nosič a cisterny na vodu) |  |  |
| Traktor s libovolným nabídnutým příslušenstvím musí být způsobilý k provozu na pozemních komunikacích. |  |  |
| Dodavatel musí být autorizovaný prodejce a provede předání dodané techniky a zaškolení obsluhy u zákazníka. |  |  |
| Nástup k servisnímu úkonu do 24 hodin u zákazníka, bezplatné zapůjčení náhradního stroje při opravě delší než 5 pracovních dní. |  |  |
| Poskytnutá záruka na dodanou techniku bude min. 36 měsíců. |  |  |

Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace o určitých obchodních názvech, nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení původu apod., není nutné toto v nabídce dodržet, účastník to při zpracování nabídky bude chápat pouze jako vymezení standardu kvality.